MANUAL DE

INSTALAÇÃO

e configuração do software para para monitoramento de quartos de hotel

Versão 1.0.0

COLOCAR LOGO WINDAS

Winda’s

Colaboradores

Gustavo Luz Barros

Gustavo Rizerio Sousa

Letícia da Fonseca Santos

Murilo do Nascimento Barros

Sara Letícia Nascimento dos Santos

Vinícius Pajor Marques

Sumário

// fazer sumário

Introdução

Esse manual foi elaborado para orientar a instalação do software e hardware para sistema de coleta de dados de temperatura e umidade de quartos de hotel. Iniciativa desenvolvida pelo grupo Winda’s, estudantes da faculdade de tecnologia São Paulo Tech School (SPTECH).

O documento reúne informações de referência para a instalação e configuração do kit de sensores DHT-11 e TRCT500, em conjunto com a plataforma institucional, trazendo um passo-a-passo que envolve etapas como: montagem do ambiente físico, roteiro de intalação, configuração dos equipamentos, além da coleta dos dados.

A solução é essencial para manter a qualidade do ambiente em quartos de hotéis, e manter um fluxo constante de hóspedes, tendo como perspectiva assegurar uma fidelidade elevada por parte dos mesmos.

Informações Importantes

Requisitos para a solução

- Kit Arduíno Uno

Composto pela placa Arduíno Uno e os sensores DHT-11 e TCRT5000 para monitorar a temperatura, umidadade e proximidade.

- Hardware

8GB de RAM

2GB de disco disponível

Processador I3 de 6º geração

1 Entrada USB 3.0 ou superior disponível

*Requisítos mínimos para o funcionamento da aplicação, recomendamos um processador i5 com 4 núcleos físicos e mais espaço disponível em disco.

- Sistema Operacional

Windows 10 ou superior

Ubuntu 18.0.4 ou superior

- Node.JS

Node.JS instalado na versão LTS

- Arduíno IDE

Arduíno IDE instalada na versão 1.8.19 ou superior

- Visual Studio Code

Visua Studio Code atualizado em sua última versão

Links de apoio

Node.JS:

https://nodejs.org/en/blog/release/v20.9.0

Arduíno IDE:

https://www.arduino.cc/en/software

Código Arduíno

https://github.com/Windas-s/Projeto-Windas/blob/main/arduino/SketchWindasSensorWithMINMAX/SketchWindasSensorWithMINMAX.ino

Visual Studio Code

https://code.visualstudio.com/updates/v1_89

Montando o ambiente físico

Montagem dos sensores na placa Arduíno Uno

Conexão do DHT-11 (Sensor de temperatura e umidade) com o Arduíno.

Conexão do sensor TCRT5000 (Sensor de proximidade) com o Arduíno.

//adicionar explicação mais detalhada sobre o passo a passo da ligação dos sensores com a placa

Conexões

Após realizar a conexão dos sensores com a placa Arduíno, garanta que, em seu hardware, tenha uma entrada USB 3.0 disponível, e faça a conexão da placa ao computador.

Roteiro de instalação

Preferencialmente utilize uma máquina recém formatada e com o Windows devidamente atu- alizado para a instalação da aplicação, evitando assim quaisquer conflitos de hardware e software.

Instalação e Configuração da Arduíno IDE

Após fazer a instalação do link disponibilizado nos links de apoio, execute o instalador e siga os seguintes passos:

Selecione os componentes da instalação.

Selecione o diretório em que a IDE será instalada e clique no botão “Install”.

Instalação em progresso.

Ao entrar nessa tela, insira o código que disponibilizamos na página de links importantes.

Após isso, importe o código para a placa Arduíno selecionada e encerre a IDE.

Instalação Visual Studio Code

Entre no endereço disponibilizado na página de links rápidos e faça a instalação do Visual Studio Code baseado no seu sistema operacional.

Ao executar o instalador:

Aceite os termos do Acordo de Licença

Selecione as tarefas adicionais

Clique em “Instalar” e finalize a instalação

Instalação Node.Js

Ao entrar no link disponibilizado, instale o executável do Node.Js LTS baseado nas configurações do seu sistema.

Quando o download for concluído, abra a aplicação e clique em next

Aceite os termos de acordo e clique em next.

Escolha o diretório de destino de sua preferência.

Selecione Next e na tela seguinte vamos escolher quais as funcionalidades do Node queremos que sejam instaladas. Aqui recomendo que não altere nada e faça a instalação de todas. Caso queira alterar essa configuração, é importante garantir que ao menos as opções Node.js runtime, npm package manager e Add to PATH estejam selecionadas.

Marque essa caixa para manter as ferramentes necessárias atualizadas automáticamente.

Clique em next, e na próxima tela clique em install. Certifique-se de que a instalação foi encerrada de reinicie sua máquina.

Inicializando o sistema

Agora que os pacotes necesários foram instalados,